“Istruzione relativa alla modalità per determinare i parametri / grandezze necessari per la targa verde “Green Label”

Macchina/Impianto/Accessorio	___________________________

Azienda						___________________________

Modello						___________________________

|  | Nome | Firma |
| --- | --- | --- |
| Responsabile Tecnico | ___________________ | __________________ |
| Direzione | ___________________ | __________________ |

## 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura di labelling si applica a:

- una macchina

- un impianto

- un accessorio

(barrare una delle tre caselle)

La macchina, l’impianto o l’accessorio oggetto del labelling ha le seguenti caratteristiche.

Tabella 1: Dati riferiti alla macchina, all’impianto o all’accessorio oggetto del labelling

| “Product description” & “Boundary conditions” | Descrizione voce | Campo da compilare in INGLESE |
| --- | --- | --- |
| Commercial name | Nome commerciale della macchina, dell’impianto e dell’accessorio oggetto del labelling. |  |
| Machine/Plant/Accessory type | Tipologia di macchina/impianto/accessorio oggetto del labelling. |  |
| Assomac reference code | Codice merceologico di appartenenza della macchina, dell’impianto o dell’accessorio oggetto del labelling, in accordo con la classificazione ASSOMAC. |  |
| Machine/Plant/Accessory location country | Paese/area geografica di installazione del macchinario/impianto/accessorio. La scelta del Paese e del relativo mix energetico influisce sul calcolo del carbon Footprint della macchina o dell’impianto. |  |
| Up-to-date data collection (Year) | Anno al quale sono riferiti i parametri/le misurazioni dichiarati/e oggetto del labelling. |  |

Sarà possibile creare le Targhe Verdi di una stessa macchina o uno stesso impianto o uno stesso accessorio per due diverse condizioni. Nel primo caso la Targa Verde potrà essere basata sulle condizioni operative progettuali della macchina, dell’impianto o dell’accessorio previste dal manuale d’uso e manutenzione; nel secondo caso, invece, potrà essere riferita alle condizioni operative della macchina, dell’impianto o dell’accessorio, una volta installata/o e messa/o in uso presso il cliente. Nel primo caso verranno utilizzati dati di progettazione, nel secondo caso dati misurati/calcolati derivanti direttamente dall’utilizzatore finale, cliente dell’associato Assomac.

In base alla definizione di cui sopra, specificare se il processo di riferimento è basato su

	dati di progettazione

	dati misurati/calcolati in operatività presso l’utilizzatore finale.

Il processo di riferimento utilizzato per la misura dei parametri deve essere unico e rappresentativo della macchina o impianto, oggetto della Targa, in modo tale da avere dati certi e replicabili, per eventualmente confrontare differenti versioni del medesimo macchinario/impianto, a parità di condizioni a contorno. Nel caso di accessorio, sarà obbligatorio collegare l’uso dell’accessorio alla macchina o all’impianto che supporta per migliorarne il processo.

L’azienda definisce, per la macchina o l’impianto in oggetto, oppure per la macchina o l’impianto su cui è applicato l’accessorio, le seguenti condizioni operative di funzionamento.

Tabella 2: Dati riferiti al ciclo di lavoro della macchina o dell’impianto

| “Machine/Plant/ Accessory work cycle” | Descrizione voce | Campo da compilare in INGLESE Error: Reference source not found |
| --- | --- | --- |
| Short process description | Processo di riferimento della macchina o dell’impianto, utilizzato per la raccolta dati e successivo labelling. |  |
| Processed material | Materiale processato dalla macchina o dall’impianto (tipo di pelle, materiale sintetico, ecc.). |  |
| Functional Unit | Unità alla quale tutti i parametri del processo fanno riferimento (kg, m2 o pezzo (unità) di materiale in uscita). Occorre definire esattamente il pezzo, ad es. “paio di scarpe, taglia 42, dal peso complessivo di 600 grammi”) |  |
| Additional description (optional) | Descrizione aggiuntiva del prodotto in termini di peso, utente finale, numero di scarpa, tipo, ecc. |  |

## 2. Responsabilità

L’azienda incarica della fase di misurazione la seguente figura aziendale: …………………………….

La Direzione si assume l’incarico di approvare le misure e archiviare i documenti tecnici a supporto, i quali sono:

- certificati di taratura/calibrazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni

- registrazione delle misurazioni

- fogli excel o altro supporto per dare evidenza dei calcoli o delle stime effettuati/e (fornire dettaglio accurato della fonte dei dati di partenza e motivare ogni assunzione fatta, l’ente di certificazione si riserva di valutare la bontà delle assunzioni fatte, caso per caso)

- manuale d’Uso e Manutenzione del macchinario/impianto/accessorio

Tutte le registrazioni delle misurazioni, dei calcoli e delle stime effettuati e il Manuale d’Uso e di Manutenzione del macchinario/impianto/accessorio sono mantenute in un archivio cartaceo e/o informatico (scegliere) della Direzione, dopo opportuna approvazione. La Direzione si impegna a conservare la documentazione per un periodo pari a 3 anni dal momento in cui vengono effettuate le misurazioni.

## 3. Modalità esecutive

Tale procedura definisce le modalità per determinare i seguenti parametri, necessari a generare la “Green Label”, parte del progetto “Sustainable Technologies” promosso da ASSOMAC. Indicare se tali parametri sono applicabili o meno per il caso specifico della macchina, dell’impianto o dell’accessorio oggetto del labelling. I parametri sono riferiti alla macchina o all’impianto oggetto del labelling oppure alla macchina o all’impianto su cui è applicato l’accessorio oggetto del labelling.

Tabella 3: Applicabilità dei parametri considerati

| “Energy/ environmental performances” | Indicare se applicabile (YES/NO) | Descrizione parametro | Unità di Misura |
| --- | --- | --- | --- |
| Installed Power |  | Potenza nominale fornita dal macchinario/impianto. | kW |
| Electrical energy consumption |  | Consumo di energia elettrica della macchina o dell’impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. Il CFP relativo dipende dal Paese in cui la macchina/impianto andrà installata. | kWh/unità di riferimento |
| Thermal energy consumption |  | Consumo di energia termica (in termini di gas naturale e vapore) della macchina o dell’impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | kcal/unità di riferimento |
| Compressed air consumption |  | Consumo di aria compressa del macchinario o dell’impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. Si ricorda che l’elettricità consumata per la compressione dell’aria dipende principalmente dal grado di pressione che si vuole ottenere; in questo caso sono considerati tre diversi livelli di pressione: 7 bar, 10 bar e 14 bar. | Nm3/unità di riferimento |
| Sound emissions |  | Valore di rumore generato dalla macchina o dall’impianto misurato sulla base delle normative vigenti, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | dB(A) |
| Natural gas consumption |  | Consumo di gas naturale del macchinario/impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. Il CFP relativo dipende dal Paese in cui la macchina/impianto sarà installata. | Nm3/unità di riferimento |
| Steam consumption |  | Consumo di vapore del macchinario/impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. Il CFP relativo dipende dal Paese in cui la macchina/impianto sarà installata e dalla fonte di energia utilizzata per la sua produzione: gas naturale, olio combustibile leggero o pesante, carbone. | kg/unità di riferimento |
| Water consumption |  | Consumo di acqua del macchinario(impianto, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | l/unità di riferimento |
| Chemical consumption wet phase products |  | Consumo di prodotti per bagnato, scegliendo fra: calce idrata, solfito di sodio, idrosolfito di sodio, solfito di cromo, solfito di cromo, solfito di azoto, altri prodotti specifici a seconda del processo in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | kg/unità di riferimento |
| Chemical consumption finishing products |  | Consumo di prodotti per rifinizione, scegliendo fra resine, poliuretani, prodotti acrilici, cere e oli, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | kg/unità di riferimento |
| Chemical consumption adhesives |  | Consumo di colle, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | kg/unità di riferimento |
| Chemical consumption Other products |  | Consumo di altri prodotti chimici di tipo organico o inorganico, in riferimento al ciclo di processo definito per il labelling. | kg/unità di riferimento |
| Extra parameter #n |  | Parametro energetico/ambientale rilevante per il processo effettuato dalla macchina o dall’impianto oltre a quelli già citati. | (da definire volta per volta) |

Inserire di seguito le metodologie utilizzate per determinare i seguenti parametri:

Tabella 4: Metodologie applicate per la raccolta dati

| “Energy/ environmental performances” | Indicare se applicabile (YES/NO) | Metodologia applicata | Breve descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Installed Power |  |  |  |
| Electrical energy consumption |  |  |  |
| Thermal energy consumption |  |  |  |
| Compressed air consumption |  |  |  |
| Sound emissions |  |  |  |
| Natural gas consumption |  |  |  |
| Steam consumption |  |  |  |
| Water consumption |  |  |  |
| Chemical products - Wet products consumption |  |  |  |
| Chemical products - Finishing products consumption |  |  |  |
| Chemical products - Adhesives consumption |  |  |  |
| Chemical consumption Other products |  |  |  |
| Extra parameter #n |  |  |  |

## 4. Documenti di riferimento

La presente Istruzione viene utilizzata come documento operativo all’interno delle attività legate al progetto Supplier of Sustainable Technologies, secondo quanto descritto all’interno del “Regolamento di Attuazione” e del “Memorandum di Intesa” sottoscritti con ASSOMAC.

Alla presente si allegano tutti i documenti contenenti i dati rilevati utilizzati per valutare il dato inserito nella targa, per ciascun parametro.

Di seguito l’elenco dei documenti allegati:

Tabella 5: Lista dei documenti allegati

| Numero Allegato | Titolo dell’allegato |
| --- | --- |
| Allegato A | Descrizione ciclo processo |
| Allegato B | Schema Elettrico |
| Allegato C | Consumo di energia elettrica |
| Allegato D | Consumo di aria compressa |
| Allegato E | Emissioni sonore |
| Allegato F | Consumo di gas naturale |
| Allegato G | Consumo di vapore |
| Allegato H | Consumo di acqua |
| Allegato I | Consumo di prodotti chimici (prodotti per bagnato) |
| Allegato L | Consumo di prodotti chimici (prodotti per rifinizione) |
| Allegato M | Consumo di prodotti chimici (prodotti per adesivi) |
| Allegato N | Consumo di prodotti chimici (altri tipi di prodotti) |
| Allegato O | Manuale d’Uso e Manutenzione della macchina/impianto/componente |

## ALLEGATO A

Descrizione ciclo e processo

Riportare una descrizione del processo scelto accurata, affinché si possa ripetere la medesima prova nelle medesime condizioni.

Descrivere quindi:

- materiali e semilavorati (origine, peso, superficie etc. inserire eventuali immagini fotografiche)

- settaggi della macchina

- ciclo operativo della macchina, fasi e tempistiche

- eventuali condizioni ambientali

## ALLEGATO B

Schema Elettrico

Per i riferimenti al calcolo della potenza installata

Calcolo della potenza elettrica installata (kW)

## ALLEGATO C

Consumo di energia elettrica

Calcolo del consumo di energia elettrica

Considerando il ciclo descritto e analizzando le potenze installate dallo schema elettrico, si calcolano le seguenti sommatorie per ogni fase:

-consumo energia elettrica fase 1 ciclo: xxx kW per tot tempo (=kWh fase 1)
-consumo energia elettrica fase 2 ciclo: xxx kW per tot tempo (=kWh fase 2)
...
-consumo energia elettrica fase n ciclo: xxx kW per tot tempo (=kWh fase n)

Consumo energia elettrica complessiva per ciclo = somma dei consumi di energia elettrica di ogni fase = kWh tot ciclo

Calcolo e rapporto del consumo di energia elettrica in base all’unità di riferimento scelta (kg, m2, pezzo in uscita):

Consumo energia elettrica/unità di riferimento= xxx kWh/unità di riferimento

OPPURE: Misura del consumo di energia elettrica tramite strumento

Esempio: Produzione di XXX materiale in tot tempo, misura del consumo di kW tramite strumento per la misurazione reale: Pinza amperometrica

Allegare il certificato di taratura dello strumento.

Misura e relazione del consumo di energia elettrica in base all’unità di riferimento scelta (kg, m2, pezzo in uscita):

Consumo energia elettrica /unità di riferimento=xxx kWh/unità di riferimento

(Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

Allegato D

Consumo di aria compressa

Calcolo del consumo di aria compressa

Considerando il ciclo descritto e analizzando i volumi dei cilindri in gioco, si calcolano le seguenti sommatorie per ogni fase del ciclo:

Esempio di calcolo:

Misure cilindro pneumatico: diametro XX mm con corsa XX mm

Calcolo del volume del cilindro: raggio * raggio * π * altezza: XX mm3

Volume del cilindro = XX Nm3

Con una pressione ottimale di 6 bar ottengo:

Volume del cilindro * 6 bar = XX Nm3 (Aria consumata dal cilindro)

Considerare per ogni ciclo i consumi dei cilindri e sommare.

Fornire il consumo di aria compressa per unità di riferimento (kg o m2 o pezzo)

OPPURE: Misura del consumo di aria compressa tramite strumento

Allegare il certificato di taratura dello strumento.

Misura e relazione del consumo di aria compressa in base all’unità di riferimento scelta (kg, m2, pezzo in uscita):

Consumo aria compressa/unità di riferimento=xxx Nm3/unità di riferimento

(Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

## Allegato E

## Emissioni sonore

Misura delle emissioni sonore (dB)

## Allegare report prova fonometrica

## Allegato F

## Consumo di gas naturale

Calcolo del consumo di gas naturale (Nm3) rapportato alle unità di riferimento (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx Nm3/unità di riferimento

## Allegato G

## Consumo di vapore

Calcolo del consumo di vapore (kg) rapportato alle unità di riferimento (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx kg/unità di riferimento

## Allegato H

## Consumo di acqua

## Descrizione della fase del ciclo dove avviene il consumo di acqua ed eventuali considerazioni.

Calcolo del consumo di acqua (l) rapportato alle unità di riferimento (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx l/unità di riferimento

## Allegato I

## Consumo di prodotti chimici (per bagnato)

## Descrizione della fase del ciclo dove avviene il consumo di prodotti chimici e altro

Fornire tale descrizione per ogni prodotto chimico utilizzato nel processo

## Allegare SCHEDE di SICUREZZA dei prodotti chimici considerati

## CALCOLO: Fornire il calcolo per ottenere il consumo di prodotto chimico in kg relativamente all’unità di riferimento selezionata (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx kg/unità di riferimento

## OPPURE: Misura del consumo di prodotto chimico tramite strumento

## Allegare certificato di taratura dello strumento utilizzato per la misura

## (Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

## Rapporto il valore misurato a quello per unità di riferimento scelta.

## Allegato L

## Consumo di prodotti chimici (per rifinizione)

## Descrizione della fase del ciclo dove avviene il consumo di prodotti chimici e altro

Fornire tale descrizione per ogni prodotto chimico utilizzato nel processo

## Allegare SCHEDE di SICUREZZA dei prodotti chimici considerati

## CALCOLO: Fornire il calcolo per ottenere il consumo di prodotto chimico in kg relativamente all’unità di riferimento selezionata (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx kg/unità di riferimento

## OPPURE: Misura del consumo di prodotto chimico tramite strumento

## Allegare certificato di taratura dello strumento utilizzato per la misura

## (Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

## Rapporto il valore misurato a quello per unità di riferimento scelta.

## Allegato M

## Consumo di prodotti chimici (per adesivi)

## Descrizione della fase del ciclo dove avviene il consumo di prodotti chimici e altro

Fornire tale descrizione per ogni prodotto chimico utilizzato nel processo

## Allegare SCHEDE di SICUREZZA dei prodotti chimici considerati

## CALCOLO: Fornire il calcolo per ottenere il consumo di prodotto chimico in kg relativamente all’unità di riferimento selezionata (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx kg/unità di riferimento

## OPPURE: Misura del consumo di prodotto chimico tramite strumento

## Allegare certificato di taratura dello strumento utilizzato per la misura

## (Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

## Rapporto il valore misurato a quello per unità di riferimento scelta.

## Allegato N

## Consumo di prodotti chimici (altri tipi)

## Descrizione della fase del ciclo dove avviene il consumo di prodotti chimici e altro

Fornire tale descrizione per ogni prodotto chimico utilizzato nel processo

## Allegare SCHEDE di SICUREZZA dei prodotti chimici considerati

## CALCOLO: Fornire il calcolo per ottenere il consumo di prodotto chimico in kg relativamente all’unità di riferimento selezionata (kg o m2 o pezzo di materiale in uscita): xxx kg/unità di riferimento

## OPPURE: Misura del consumo di prodotto chimico tramite strumento

## Allegare certificato di taratura dello strumento utilizzato per la misura

## (Eventuale confronto tra dato calcolato e dato misurato sul campo)

## Rapporto il valore misurato a quello per unità di riferimento scelta.

## Allegato O

## Manuale d’Uso e Manutenzione della macchina/impianto/accessorio.

## Riportare in toto una copia del manuale.

Inserire i dettagli richiesti, che saranno usati per il calcolo del CFP.

Inserire la figura aziendale predisposta a effettuare le misure, es. Responsabile Tecnico, Responsabile R&D.

Selezionare i parametri che possono essere misurati sulla macchina in oggetto.

Inserire se il valore è determinato tramite:

- MISURA: individuazione dei valori dei parametri attraverso l'impiego di strumenti calibrati/tarati e nel rispetto di metodi standardizzati o riconosciuti;

- CALCOLO: individuazione dei valori dei parametri a partire da dati in ingresso provenienti da fonte meritoria (database riconosciuti o misurazioni) convertiti a mezzo di formule matematiche;

- STIMA: valore ricavato sulla base di assunzioni ragionevoli.

A seconda della metodologia selezionata, inserire lo strumento di MISURA utilizzato, il metodo di CALCOLO o le assunzioni fatte per la STIMA e una breve descrizione delle operazioni effettuate (es. l’operatore con strumento XYJBF calibrato/tarato (specificare la periodicità della taratura/calibrazione: es. ogni 2/3 anni…) esegue le seguenti operazioni:…….)

es. fogli di misurazione dell’operatore che rileva le misure, eventuali documenti di output dello strumento di misura, verbali di misurazione effettuali, certificati di taratura/calibrazione degli strumenti (se applicabile), file excel di calcolo con fonti dei database da cui sono tratti i dati di partenza per i calcoli/stime

n.b. Le misurazioni dovranno essere datate, gg/mm/aaaa , nome e cognome dell’operatore, firma